Communiqué de presse

N° 662f

Détection de défauts précise sur les carrosseries non finies

surfaceCONTROL Automotive de Micro-Epsilon est un système de mesure robotisé destiné à l'inspection de surface entièrement automatisée de carrosseries non finies. Le système utilise le principe de projection de lumière structurée et détecte, entre autres, les bosses, les renfoncements ou les rayures à l'aide d'un processus d'apprentissage.

Avec surfaceCONTROL Automotive, l'industrie automobile dispose d'un système de mesure robotisé pour la détection entièrement automatisée des défauts sur les carrosseries non finies. La détection sur les surfaces à réflexion diffuse s'effectue à l'aide de capteurs 3D qui utilisent le principe de la projection de lumière structurée. Les défauts de forme ponctuels, par exemple les bosses, les renfoncements, les entailles ou les rayures, peuvent être détectés avec une grande précision et une grande répétabilité grâce à un processus d'apprentissage.

Processus de contrôle standardisés pour la production en série

Le système de mesure surfaceCONTROL Automotive se distingue par un taux de détection très élevé et une couverture de surface de ≥ 97 %, y compris la zone de bordure, les bords de garniture et les zones fortement bombées comme le renfoncement des poignées de portière. Les défauts dans des zones reprises des carrosseries non finies sont également détectés de manière fiable. Grâce à ce taux de couverture extrêmement élevé, les carrosseries non finies contrôlées sans défaut peuvent être transférées directement à l'atelier de peinture sans inspection visuelle manuelle.

Une simulation basée sur la CAO pour la définition rapide des positions de mesure et des séquences de mouvement ainsi qu'une correction de décalage 6D intégrée pour la compensation des écarts de position assurent la sécurité des processus. Des possibilités d'adaptation rapide dans le paramétrage facilitent en outre le transfert à d'autres usines et à de nouveaux modèles de carrosserie.

Un logiciel puissant

En plus du matériel de mesure, surfaceCONTROL Automotive propose une plateforme logicielle puissante. Outre la génération d'un "Digital Master" à partir des jeux de données de pièces de référence sans défaut, les composants peuvent également être analysés à l'aide d'une "Digital Stone" et d'un "Digital Light Tunnel". L'évaluation est basée sur des données 3D réelles, ce qui permet d'attribuer à chaque défaut des caractéristiques 3D telles que le diamètre, la surface et la hauteur. La classification des erreurs est effectuée en tenant compte des écarts admissibles selon les spécifications individuelles de l'utilisateur. Tous les résultats sont enregistrés dans un fichier XML et peuvent être intégrés dans les systèmes de contrôle qualité existants. En combinaison avec reflectCONTROL Automotive dans l’atelier de peinture, le système de mesure offre un concept d'inspection cohérent pour l'ensemble du processus de fabrication des carrosseries.

env. 2.900 caractères

(PR662_surfaceCONTROL_Automotive.jpg)